14주차 결과보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 2학년            학번: 20221549          이름: 김효림

1.

.................

Overlapping 방식의 sequence detector 1101 Moore machine simulation 결과

| Source code | Simulation code |
| --- | --- |
| module moore( input x,ck,rs, output z ); reg z; reg[4:0] out; always @(posedge ck) begin if(rs) begin out[4] <= 0; out[3] <= 0; out[2] <= 0; out[1] <= 0; out[0] <= 0; z <= 0; end else begin out[4] <= out[3]; out[3] <= out[2]; out[2] <= out[1]; out[1] <= out[0]; out[0] <= x; if(out == 5'b11010 ¦ out == 5'b11011) z=1; else z = 0; end end endmodule | module moore_tb; reg ck,rs,x; wire z; moore u_moore( .ck(ck), .rs(rs), .x(x), .z(z) ); initial begin ck = 1'b0; rs = 1'b0; end always ck = #5 ~ck; initial begin #10 x=1; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x = 0; #10 x = 1; end endmodule |

Overlapping 방식의 sequence detector 1101 Moore machine Verilog code

상태도 및 상태표

Simulation을 통해 입력으로 1101이 들어오고 그 다음 입력이 들어왔을 때 output인 z값이 1로 천이하는 것을 확인할 수 있으며, 이는 앞서 그린 상태도 및 상태표에 따라 무어 머신의 결과로 적절함을 확인할 수 있다. 또한 overlap이 되는 경우도 처리하고 있음을 simulation 결과를 통해 확인할 수 있다.

................

2.

.......................

Overlapping 방식의 sequence detector 10101 Mealy machine simulation 결과

| Source code | Simulation code |
| --- | --- |
| module met( input ck, input rs, input x, output z ); reg z; reg[4:0] out; reg[4:0] t = 5'b10101; always @(posedge ck) begin if(rs) begin out[4] <= 0; out[3] <= 0; out[2] <= 0; out[1] <= 0; out[0] <= 0; z <= 0; end else begin out[4] = out[3]; out[3] = out[2]; out[2] = out[1]; out[1] = out[0]; out[0] = x; if(out == t) z = 1; else z = 0; end end endmodule | module met_tb; reg ck,rs,x; wire z; met u_met( .ck(ck), .rs(rs), .x(x), .z(z) ); initial begin ck = 1'b0; rs = 1'b0; end always ck = #5 ~ck; initial begin #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=0; #10 x =0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; end endmodule |

Overlapping 방식의 sequence detector 10101 Mealy machine Verilog code

상태도 및 상태표

Simulation을 통해 입력으로 10101이 들어올 때, output인 z값이 1로 천이하는 것을 확인할 수 있으며, 이는 앞서 그린 상태도 및 상태표에 따라 밀리 머신의 결과로 적절함을 확인할 수 있다. 또한 overlap이 되는 경우도 처리하고 있음을 simulation 결과를 통해 확인할 수 있다.

Overlapping 방식의 sequence detector 10101 Moore machine simulation 결과

| Source code | Simulation code |
| --- | --- |
| module mot( input ck, input rs, input x, output z ); reg z; reg[5:0] out; always @(posedge ck) begin if(rs) begin out[5] <= 0; out[4] <= 0; out[3] <= 0; out[2] <= 0; out[1] <= 0; out[0] <= 0; z <= 0; end else begin out[5] = out[4]; out[4] = out[3]; out[3] = out[2]; out[2] = out[1]; out[1] = out[0]; out[0] = x; if(out == 6'b101010 ¦ out == 6'b101011) z = 1; else z = 0; end end endmodule | module mot_tb; reg ck,rs,x; wire z; mot u_mot( .ck(ck), .rs(rs), .x(x), .z(z) ); initial begin ck = 1'b0; rs = 1'b0; end always ck = #5 ~ck; initial begin #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=0; #10 x =0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; #10 x=0; #10 x=1; end endmodule |

Overlapping 방식의 sequence detector 10101 Moore machine Verilog code

상태도 및 상태표

Simulation을 통해 입력으로 10101이 들어오고 그 다음 입력이 들어왔을 때 output인 z값이 1로 천이하는 것을 확인할 수 있으며, 이는 앞서 그린 상태도 및 상태표에 따라 무어 머신의 결과로 적절함을 확인할 수 있다. 또한 overlap이 되는 경우도 처리하고 있음을 simulation 결과를 통해 확인할 수 있다.

.........................